- 齐齐哈尔医学院附属第二医院采购半导体激光设备需求

- 项目编号：QY-FSEY-2026001

- 为进一步提升我院腔镜室医疗服务能力，满足临床治疗需求，根据医院年度采购计划及预算安排，本着公开、公平、公正的原则，现面向社会公开采购除颤监护仪设备一台。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

- 项目概况

- 1、项目名称：齐齐哈尔医学院附属第二医院除颤监护仪采购项目

- 2、采购内容：除颤监护仪一台

- 3、采购预算：单价预算为人民币肆万捌仟元整（￥48000.00）报价超过此预算的投标将被视为无效。

- 4、设备用途：主要用于胃肠镜患者监护，急诊急救，确保患者安全。

- 二、供应商资格要求：  具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照（副本复印件）。

- 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6. 必须具备有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》（经营范围须包含Ⅱ类医疗器械）。

- 7. 所投产品必须为合法注册的医疗器械，提供《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》（复印件），且产品适用范围须与本次采购要求相符。

- 8. 本项目不接受联合体投标。

- 三、技术参数要求

- 除颤监护仪参数

- 适用范围

- 除颤监护仪临床上主要用于医院或急救车上对病人进行：生命体征监护、手动同步与非同步除颤、AED除颤、CPR功能等。功能强大对于挽救急重病患的生命具有重要意义。

- 技术参数

- 主机屏幕：≥7英寸彩色TFT屏幕，分辨率800×480

- 主机重量（含电池）:≤5.8kg

- 采用双相指数截断（ BTE）波，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿

- 最大除颤能量≤360J

- 除颤能量选择范围：能量分21档及以上，可通过体外电极板进行能量选择，最小单位为1J。

- 除颤充电至200J＜5S，充电至360J＜8S

- 支持指导CPR辅助功能，符合2020 AHA/ERC指南

- 成人/儿童一体化电极板，具有支持能量选择、充电、放电功能

- 手动除颤电极板具备充电完成指示灯和阻抗提示灯，屏幕并显示具体阻抗数值

- 标配体外起搏模式：按需起搏、固定起搏

- 标配3导联心电（ECG)、呼吸（Resp）监护功能及配件

- 具备高分辨率热敏点阵打印记录仪，记录纸宽50mm,最大可同时输出3道波形

- 具备高分辨率热敏点阵打印记录仪，记录纸宽50mm,最大可同时输出3道波形

- 智能报警，通过声音、灯光、文字等多种方式进行报警

- 系统报警：监护、除颤、电池充电、打印机等；生理报警：心电；技术报警：所有参数

- 具备USB接口，WIFI功能,可远程监测并导出病人数据

- 四、递交响应文件事宜

- 1. 文件内容： 响应文件应至少包含但不限于以下内容：

- · 投标函、报价表（需注明设备品牌、型号、单价、总价及交货期）。

- · 详细的货物说明及技术参数偏离表。

- · 供应商资格证明文件（详见第二条要求）。

- · 医疗器械注册证/备案凭证复印件。

- · 制造商授权书或代理证明（如适用）。

- · 售后服务承诺书（需明确保修期限、响应时间、维修服务等内容）。

- 2. 递交形式： 纸质版文件，密封包装。

- 3. 递交地点： 齐齐哈尔医学院附属第二医院设备科（地址：黑龙江省齐齐哈尔市建华区中华西路37号）。

- 4. 联系人： 薛老师

- 5. 联系电话： 0452-2739708

- 6. 报名截止时间：2026年03月19日— 2026年03月23日。逾期送达或未密封的响应文件将不予受理。

- （请注意：自本公告发布之日起，共三个工作日。请供应商自行计算并把握截止时间。）