- 齐齐哈尔医学院附属第二医院

- 高频振动排痰系统设备采购需求

- 项目编号：QY-FSEY-2026004

- 为进一步提升我院医疗服务能力，满足临床治疗需求，根据医院年度采购计划及预算安排，本着公开、公平、公正的原则，现面向社会公开采购高频振动排痰系统设备一台。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

- 项目概况

- 1.项目名称：齐齐哈尔医学院附属第二医院高频振动排痰系统采购项目

- 2.采购内容：高频振动排痰系统一台

- 3.采购预算：单价预算为人民币叁万伍仟元整（￥35000.00）报价超过此预算的投标将被视为无效。

- 4.设备用途：主要用于麻醉、疼痛或行动受限导致咳嗽无力，痰液淤积可能引发肺炎、肺不张，以及老年肺炎、肌萎缩症，脊柱肌肉萎缩引发的排痰困难，可以有效促进呼吸肌运动，从而加强肺组织锻炼，增强人体生理性排痰功能。

- 二、供应商资格要求：

- 1.具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照（副本复印件）。

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6.必须具备有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》（经营范围须包含Ⅱ类医疗器械）。

- 7.所投产品必须为合法注册的医疗器械，提供《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》（复印件），且产品适用范围须与本次采购要求相符。

- 8.本项目不接受联合体投标。

- 三、技术参数要求

高频振动排痰系统技术参数

1.设备具备液晶触摸屏，屏幕≥7英寸，具有触摸操作方式或飞梭调节操作方式。

- 2.压力调节范围：3-28mmHg，步进1mmHg，压力调节≥25级。

- 3.频率调节范围：1-20Hz连续可调，步进1Hz；时间调节范围：1-99min，步进1min。

- 4.工作模式≥6种：至少具备自定义模式、梯度模式、循环模式

- ★5.自定义模式要求：可设置≥8段的治疗疗程，每段疗程均可设置该段的频率、压力和时间；主机可自动执行下一段疗程。

- 6.可预置自定义模式种类≥6种，每种模式均可自定义名称；模式名称包括但不限于：儿童模式、成人模式、重症模式、肺康复模式、心肺功能锻炼模式、老年模式等；

- 7.通过选择相应的自定义模式名称，医生可自定义并储存对应的治疗参数。

- 8.设备可通过电动线控手柄中断/恢复振动排痰治疗。

- ★9.设备具备咳嗽自动暂停功能；咳嗽暂停时间可调，调节区间为：10秒-5分钟。

- 10.设备具备压力与频率自动调节功能：可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、调节。

- 11.设备主机具备储存和查询患者治疗信息功能；可存储治疗信息：

- ≥10000条。

- 12.设备为双空气导管设计，内置金属丝支撑，可自动锁定，接口处为软硅胶接头，确保管路闭合严密，不易损坏。

- 13.设备配套背心为背心式气囊背心，或胸带式气囊背心；

- 14.气囊背心规格：≥7种，可选配重复性使用或一人次使用的气囊背心。

- 15.气囊背心前胸V型设计，避免压迫胃部；气囊背心后背分隔式设计，避免压迫脊柱；气囊背心可拆卸，外层可干洗和机洗。

- 四、递交响应文件事宜

- 1.文件内容： 响应文件应至少包含但不限于以下内容：

- · 投标函、报价表（需注明设备品牌、型号、单价、总价及交货期）。

- · 详细的货物说明及技术参数偏离表。

- · 供应商资格证明文件（详见第二条要求）。

- · 医疗器械注册证/备案凭证复印件。

- · 制造商授权书或代理证明（如适用）。

- · 售后服务承诺书（需明确保修期限、响应时间、维修服务等内容）。

- 2.递交形式：纸质版文件，密封包装。

- 3.递交地点：齐齐哈尔医学院附属第二医院采购供应科

- （地址：黑龙江省齐齐哈尔市建华区中华西路37号）。

- 4.联系人：薛老师

- 5.联系电话：0452-2739708

- 6.报名截止时间：2026年4月27日—2026年4月29日。逾期送达或未密封的响应文件将不予受理。

- （请注意：自本公告发布之日起，共三个工作日。请供应商自行计算并把握截止时间。）