- 齐齐哈尔医学院附属第二医院采购微量注射泵需求

- 项目编号：QY-FSEY-2026005

- 为进一步提升我院医疗服务能力，满足临床治疗需求，根据医院年度采购计划及预算安排，本着公开、公平、公正的原则，现面向社会公开采购微量注射泵四台。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

- 项目概况

- 1.项目名称：齐齐哈尔医学院附属第二医院微量注射泵

- 2.采购内容：微量注射泵肆台

- 3.采购预算：单价预算为人民币柒仟捌佰元整（￥7800.00）报价超过此预算的投标将被视为无效。

- 4.设备用途：主要用于ICU病情危重的患者在重症监护中对血管活性药物等进行精细、稳定的给药，以维持患者生命体征的稳定。

- 二、供应商资格要求：  具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照（副本复印件）。

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6.必须具备有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》（经营范围须包含Ⅱ类医疗器械）。

- 7.所投产品必须为合法注册的医疗器械，提供《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》（复印件），且产品适用范围须与本次采购要求相符。

- 8.本项目不接受联合体投标。

- 三、技术参数要求

微量注射泵技术参数

- 1.按键式中文显示操作面板，一体机并同时输注两种药液；

- 2.注射器规格为：20ml 、30ml 、50ml

- 3.注射速率：

- 50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1—999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h）、

- 30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h）、

- 20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h）。

4.快速速率：

- 1200ml/h (50ml 注射器)、

- 600ml/h (30ml注射器) 、

- 399ml/h (20ml 注射器)

- 5.累计容量：0.1—9999ml；  限制量： 0.1—9999ml；

- 6.精度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）；

- 7.电源：AC220V±22V  50HZ±1HZ ；DC12V 充电16小时后以5ml/h可持续工作3小时以上；

- 8.具备报警、残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警；

- 9.报警优先级；自动识别注射器规格；

- 10.可选择10个生产厂家以上一次性注射器， 可量身校准任何品牌；

- 11.阻塞后针筒内压力自动释放；

- 12.可记录200条以上历史记录；

- 13.三档阻塞压力等级选择：

- 低（L）300mmHg+/- 100mmHg、

- 中（C）500mmHg+/- 100mmHg、

- 高（H）800mmHg+/- 200mmHg

- 14.限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警；

- 15.快速推进键保险； 注射过程中快速推注；

- 四、递交响应文件事宜

- 1.文件内容： 响应文件应至少包含但不限于以下内容：

- ·投标函、报价表（需注明设备品牌、型号、单价、总价及交货期）。

- ·详细的货物说明及技术参数偏离表。

- ·供应商资格证明文件（详见第二条要求）。

- ·医疗器械注册证/备案凭证复印件。

- ·制造商授权书或代理证明（如适用）。

- ·售后服务承诺书（需明确保修期限、响应时间、维修服务等内容）。

- 2.递交形式： 纸质版文件，密封包装。

- 3.递交地点： 齐齐哈尔医学院附属第二医院采购供应科

- （地址：黑龙江省齐齐哈尔市建华区中华西路37号）。

- 4.联系人： 薛老师

- 5.联系电话： 0452-2739708

- 6.报名截止时间：2026年5月7日— 2026年5月9日。逾期送达或未密封的响应文件将不予受理。

- （请注意：自本公告发布之日起，共三个工作日。请供应商自行计算并把握截止时间。）