- 齐齐哈尔医学院附属第二医院采购玻切手术显微器械需求

- 项目编号：QY-FSEY-2026003

- 为进一步提升我院眼科医疗服务能力，满足临床治疗需求，根据医院年度采购计划及预算安排，本着公开、公平、公正的原则，现面向社会公开采购玻切手术显微器械一批。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

- 项目概况

- 1、项目名称：齐齐哈尔医学院附属第二医院玻切手术显微器械采购项目

- 2、采购内容：玻切手术显微器械

- 3、采购预算：单价预算为人民币叁万元整（￥30000.00）报价超过此预算的投标将被视为无效。

- 4、设备用途：进行眼科新技术玻切手术开展四级手术所需的医疗器械，用于玻切术中视网膜手术过程中进行视网膜前膜撕除术、视网膜修复手术、视网膜黄斑裂孔修补术等有关视网膜手术操作过程中必须的眼科手术器械。

- 二、供应商资格要求：

- 1. 具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照（副本复印件）、有效的《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》。

- 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6. 所投产品必须为合法注册的医疗器械，属第二类、第三类医疗器械须提供《中华人民共和国医疗器械注册证》（复印件）、属第一类医疗器械的须提供《医疗器械备案凭证》（复印件），且产品适用范围须与本次采购要求相符。

- 7. 本项目不接受联合体投标。

- 三、玻切手术显微器械技术参数要求

- 1、眼用笛针1把：23G，头部顶端带硅胶管，钛合金手柄，针管长度35mm，全长140mm，用于眼科手术时破囊，注液，放液，冲洗等。

- 2、眼用笛针1把：23G，头部顶端无硅胶管，钛合金手柄，针管长度35mm，全长140mm，用于眼科手术时破囊，注液，放液，冲洗等。

- 3、眼内镊1把：23G内界膜型，三片式钛合金半圆手柄，针管长度35mm，全长130mm，用于夹持眼组织、眼内异物或器械。

- 4、眼内镊1把：23G剥离型，三片式钛合金半圆手柄，针管长度35mm，全长130mm，用于夹持眼组织、眼内异物或器械。

- 5、眼内剪1把：23G弯尖，三片式钛合金半圆手柄，针管长度35mm，全长130mm，用于剪切眼内组织。

- 6、眼内剪1把：23G弯剪，三片式，针管长度35mm，钛合金手柄，全长150mm，用于剪切眼内组织。

- 7、 膜状内障剪(囊膜剪)1把：优质不锈钢，弯尖,刃长16mm一体式,全长125mm，用于剪切眼组织。

- 8、角膜剪1把：镀膜弯钝，不锈钢材质，刃长12mm，全长125mm，用于剪切眼内组织。

- 9、眼用显微持针钳1把：弯型，一体式φ7圆柄，全长120mm，用于眼部手术时夹持缝针等器械。

- 10、眼用显微持针钳1把：弯头,φ7圆柄，全长125mm，用于眼部手术时夹持缝针等器械。

- 11、消毒盒1套：耐高温双层塑料盒，带硅胶垫尺寸：265mmx162mmx50mm (超乳手柄适用)用于收纳，保护精密器械。

- 12、消毒盒1套：铝合金消毒盒，带硅胶垫,尺寸265mmx165mmx26mm,用于收纳，保护精密器械

- 四、递交响应文件事宜

- 1. 文件内容： 响应文件应至少包含但不限于以下内容：

- · 投标函、报价表（需注明设备品牌、型号、单价、总价及交货期）。

- · 详细的货物说明及技术参数偏离表。

- · 供应商资格证明文件（详见第二条要求）。

- · 医疗器械注册证/备案凭证复印件。

- · 制造商授权书或代理证明（如适用）。

- · 售后服务承诺书（需明确保修期限、响应时间、维修服务等内容）。

- 2. 递交形式： 纸质版文件，密封包装。

- 3. 递交地点： 齐齐哈尔医学院附属第二医院设备科（地址：黑龙江省齐齐哈尔市建华区中华西路37号）。

- 4. 联系人： 薛老师

- 5. 联系电话： 0452-2739708

- 6. 报名截止时间：2026年03月25日— 2026年03月27日。逾期送达或未密封的响应文件将不予受理。

- （请注意：自本公告发布之日起，共三个工作日。请供应商自行计算并把握截止时间。）