- 齐齐哈尔医学院附属第二医院采购

- 电子胃肠镜维修的需求

- 项目编号：QY-FSEY-2025008

- 项目概况

- 1、项目名称：齐齐哈尔医学院附属第二医院电子胃肠镜维修

- 2、采购内容：一条电子肠镜及两条电子胃镜的维修服务

- 3、采购预算：维修预算为人民币肆万玖仟伍佰元整（￥49,500.00）报价超过此预算的投标将被视为无效。

- 二、供应商资格要求

- 1. 具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照（副本复印件）。

- 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6. 本项目不接受联合体投标。

- 三、维修内容及要求

- 主要故障现象 需更换主要部件

- 胃镜 主要故障现象∶上角度调节失灵；前端大光窗破碎；插入管咬合损伤；接光插头渗水，偶发图像模糊、不清晰。

需更换主要部件∶插入管、蛇骨、钢丝、弹簧管、金属网、大光窗、弯曲橡皮，并完成角度校准。

- 2.肠镜 主要故障现象∶成像亮度不足；光束断裂；角度调节紧绷；插入管裂痕；导光管老化；导光锥遗失；弯曲橡皮鼓包破损。

- 需更换主要部件∶插入管、导光软管、蛇骨、钢丝、弹簧管、金属网、光束、导光锥、弯曲橡皮，并完成角度校准。

- 3.胃镜 主要故障现象∶插入管距口端70cm处压痕凹陷；角度调节范围不足；弯曲部橡皮破损；大光窗老化发黄，偶发图像模糊、不清晰。

- 需更换主要部件∶插入管、器械通道、蛇骨、钢丝、弹簧管、金属网、大光窗、弯曲橡皮，并完成角度校准。

4.采纳报价当天，需提供相应维修镜子的同款备用镜。

5.维修全程需要我院工程师在场。

- 四、递交响应文件事宜

- 1. 文件内容： 响应文件应至少包含但不限于以下内容：

- · 报价表（需注明维修价格（含税）、维修故障检测、解决方案）。

- · 供应商资格证明文件（详见第二条要求）。

- · 售后服务承诺书（需明确保修期限、响应时间、维修服务等内容）。

- 2. 递交形式： 纸质版文件，密封包装。

- 3. 递交地点： 齐齐哈尔医学院附属第二医院设备科（地址：黑龙江省齐齐哈尔市建华区中华西路37号）。

- 4. 联系人： 周老师

- 5. 联系电话： 18646632336

- 6. 报名截止时间： 2025年12月17日—2025年12月22日。逾期送达或未密封的响应文件将不予受理。

- （请注意：自本公告发布之日起，共三个工作日。请供应商自行计算并把握截止时间。）